Anexa 1

HCL 34/2025

ROMANIA

JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL COMUNA CUPȘENI

REGULAMENT

de organizare și functionare a serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din Comuna Cupșeni

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1 Obiectul Regulamentului

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din comuna Cupșeni, denumit  în continuare serviciul  public de alimentare cu apa și de canalizare.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ local privind organizarea și funcţionarea serviciului  public de alimentare cu apa și de canalizare, definind condiţiile şi modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare de interes local, precum și relaţiile dintre operator şi utilizatorii acestor servicii.

(3) Prezentul regulament se aplica raporturilor ce se stabilesc între toți participanții cu responsabilități în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare de interes local privind captarea, tratarea apei brute, transportul, distribuția , evacuarea, colectarea și transportul apelor uzate la stația de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea acestora în emisar.

(4) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea și întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare.

ART. 2

(1) Prezentul regulament de organizare și funcţionare a serviciului  public de alimentare cu apa şi de canalizare în comuna  Cupșeni este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1591/2002 , ale art. 14 alin.

(1) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunala nr. 326/2001, ale art. 32 alin. (4) şi ale art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, aprobata prin Legea nr. 634/2002.

(2) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare din comuna Cupșeni, precum şi utilizatorii acestor servicii se vor conforma prevederilor prezentului

regulament.

ART. 3

In sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevazuti de legislaţia în vigoare;

3.2. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodarii, instituţii publice și servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman și din activitatea menajera și igienico-sanitara;

3.3. ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversările de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajera;

3.4. ape meteorice - apele ce provin din precipitaţii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor și curţilor imobilelor;

3.5. autoritati competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, denumita în continuare A.N.R.S.C. și Consiliul Local al Comunei Cupșeni ;

3.6. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabilă și canalizare de a se branșa / racorda și de a utiliza în condiţiile legii și prezentului regulament retelele de distributie apa și de canalizare;

3.7. aviz de principiu de branşare/racordare - document scris eliberat de către operatorul de servicii publice de alimentare cu apa și de canalizare, în legătura cu posibilităţile și condiţiile tehnice și comerciale de alimentare cu apa din retelele publice a unui utilizator, respectiv de preluare în instalaţiile de canalizare publică a apelor uzate evacuate de utilizator;

3.8 aviz definitiv de branşare/racordare – document scris eliberat de către operatorul serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare, odata cu proiectul de execuție al branșamentului/racordului, continand conditiile și detaliile tehnice de execuție și punere în functiune a branșamentului/racordului;

3.9. branşament - partea din reţeaua publică de distribuţie care face legătura între reţeaua publică și reţeaua interioara a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor.

Branşamentul deserveşte un singur utilizator. Branşamentul de la rețeaua de distributie și până la contor, inclusiv căminul de branşament și contorul, este administrat de operatorul serviciului și aparţine reţelei publice de alimentare cu apa, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.10. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalație;

3.11. camin de branșament - constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de branșament, cu montajul aferent acestuia;

3.12. camin de racord – constructie componenta a racordului, care reprezinta punctul de delimitare dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, fiind prima componenta a retelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

3.13. contor de branșament - aparatul de măsurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe branșament între doua vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, în sensul de curgere a apei potabile;

3.14. contor de rețea - aparatul care masoara consumul de apa potabilă la mai multe asociații de locatari/proprietari sau la mai multi utilizatori individuali ori care masoara transportul de apa dintr-o zona în alta a retelei publice;

3.15. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile minimale pentru relațiile comerciale dintre operator și utilizator;

3.16. echipament de măsurare - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor (debit și presiune) apei furnizate.

3.17. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului și presiunii apei necesare consumatorului intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare;

3.18. imobil - orice cladire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativa, de productie industriala, comerciala, de prestari de servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinte la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;

3.19. indicatori de performanta generali – parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivelul furnizorilor și care sunt conditii de acordare sau retragere a licentei , dar pentru care nu sunt prevazute penalizari în contractele de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

3.20. indicatori de performanta garantati – parametri ai serviciului de furnizare ale caror niveluri minime de calitate se stabilesc și pentru care sunt prevazute penalizari în licența sau în contractele de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

3.21. instalații interioare de apa - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa contorul de branșament, în sensul de curgere a apei potabile sau daca branșamentul nu este contorizat, dupa punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioara de utilizare a apei potabile și care asigura transportul apei potabile preluate din rețeaua publică la punctele de consum, respectiv robinetul de concesie montat la limita de proprietate ;

3.22. instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la caminul de racord, care constituie punctul de preluare a apelor uzate, dirijate la rețeaua publică de canalizare;

3.23. licența - act tehnic și juridic, emis de A.N.R.S.C., prin care se acorda autorizatie unei persoane juridice - romana sau straina - de exploatare comerciala a sistemului public de apa și de canalizare și/sau de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare;

3.24. operator - persoana juridică căruia a fost atribuita prin Hotararea Consiliului Local  nr.17/2019 activitatea de alimentare cu apa și de canalizare din comuna Cupșeni, autorizata de A.N.R.S.C., care asigura furnizarea apei potabile, respectiv preluarea, epurarea și deversarea în emisar a apelor uzate și exploateaza sistemele publice de alimentare cu apa și canalizare din comuna Cupșeni;

3.25. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator în punctul de branșare, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa la utilizatorul amplasat în pozitia cea mai dezavantajoasa;

3.26. punct de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apa dintre operator si utilizator – este localizat pe branșamentul utilizatorului și reprezinta locul în care instalațiile interioare aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, se racordeaza la instalațiile aflate în administrarea operatorului, ce constituie bunuri publice;

3.27. punct de delimitare a instalațiilor de canalizare dintre operator și utilizator  este caminul de racord și reprezinta locul în care instalațiile interioare de canalizare aflate în proprietatea sau administrarea utilizatorului, se racordeaza la rețeaua publică de canalizare aflata în administrarea operatorului, ce constituie bun public.;

3.28. racord - partea din rețeaua publică de canalizare care asigura legatura dintre rețeaua interioara de canalizare, apartinind unui utilizator și rețeaua publică de canalizare. Racordul de la camin spre rețea, inclusiv caminul de racord, este administrat de operatorul serviciului și apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.29. rețea publică de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din rețeaua de conducte, armaturi și constructii anexe care asigura distribuția apei, respectiv preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administreaza cate un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum și cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; în cazul în care conditiile tehnico economice sunt avantajoase, rețeaua publică de alimentare cu apa sau de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, și pe terenuri private.

Nu constituie retele publice:

a. retelele de distributie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar daca aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice;

b. retelele de distributie aferente unei incinte proprietate privată pe care se afla mai multe locuinte despartite de zone verzi și alei interioare private;

c. retelele de distributie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces si spațiile verzi sunt proprietate privată, chiar daca aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

3.30. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

a. pentru apa potabilă: la punctul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apa dintre operator și utilizator;

b. pentru apa uzată: la punctul de delimitare a instalațiilor de canalizare dintre operator și utilizator;

3.31. serviciul public de alimentare cu apa cuprinde, în principal, activitățile de captare,de tratare a apei brute, de transport și de distributie a apei potabile la utilizatori;

3.32. sistem public de alimentare cu apa - ansamblul constructiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor functionale și dotarilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apa potabilă. Sistemul public de alimentare cu apa potabilă cuprinde de regula urmatoarele componente:

a. captari;

b. aductiuni;

c. statii de tratare a apei brute;

d. statii de pompare, cu sau fara hidrofor;

e. rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;

f. retele de distributie;

g. branșamente până la punctul de delimitare;

3.33. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor și terenurilor aferente, instalațiilor tehnologice, echipamentelor functionale și dotarilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula urmatoarele componente:

a. racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b. retele de canalizare;

c. statii de pompare a apelor uzate;

d. statii de epurare;

e. colectoare de evacuare spre emisar;

f. guri de varsare în emisar;

g. depozite de namol deshidratat;

3.34. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în emisar, separata a apelor uzate și a apelor meteorice;

3.35. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigura colectarea,transportul, epurarea și evacuarea în emisar, în comun, atat a apelor uzate, cat și a apelor meteorice;

3.36. serviciul public de alimentare cu apa cuprinde activitățile de utilitate publică și de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii;

3.37. serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, urmatoarele activități: colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea și tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea și tratarea namolurilor și a altor deseuri similare derivate din activitățile prevazute mai sus, precum și depozitarea lor;

3.38. utilizator - orice persoana fizică sau juridică, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

ART. 4

La elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare s-au respectat urmatoarele principii:

a. securitatea serviciilor;

b. tarifarea echitabila;

c. calitatea serviciilor și eficienta acestora;

d. transparenta și responsabilitatea publică.

ART. 5

Serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare din comuna Cupșeni trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de functionare:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b. adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

c. acces fara discriminare la servicii;

d. respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor și protectiei mediului.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC  DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI  CANALIZARE DIN  COMUNA CUPȘENI

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare

ART. 6

Organizarea, reglementarea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea și controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare intra în atributiile Consiliului Local al Comunei Cupșeni, conform competentelor și atributiilor stabilite de legislatia în vigoare.

Prin organizarea și desfasurarea activității serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare Consiliul Local al Comunei Cupșeni urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

a. imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

b. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne  ca baza a dezvoltarii economice;

c. dezvoltarea durabila a serviciilor;

d. protectia mediului.

ART. 7

(1) Gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare se realizează în gestiune directa în baza Hotararii Consiliului Local Cupșeni de atribuire în gestiune nr.17/2019,  administrare și exploatare  a bunurilor  aferente serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare.

(3) Activitățile de monitorizare și control al modului de respectare  a indicatorilor de performanta, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare, asigurarea protectiei utilizatorilor și exploatarea eficienta a patrimoniului public și/sau privat aferent serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare sunt în sarcina Consiliului Local al comunei Cupșeni.

SECTIUNEA a 2-a

Operatorul de servicii de apă şi de canalizare din comuna Cupșeni

ART. 8

În comuna Cupșeni, operatorul este Serviciul Public  de Alimentare cu Apa și de Canalizare care gestioneaza, administrează şi exploatează bunurile din domeniul public şi privat aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Cupșeni.

ART. 9

Prin serviciile prestate de către operator trebuie sa se realizeze integral obiectivele rezultate din  prezentul Regulament pentru asigurarea continuității serviciului și creșterea nivelului calitataiv al acestuia.

în principal  aceste servicii includ:

a. captarea, tratarea, distribuirea și furnizarea către utilizatori a apei în acele cantitati și având calitatea prevazuta în legislatia în vigoare în Romania;

b. colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori, epurarea și evacuarea, conform legislatiei în vigoare

d. supravegherea deversării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare;

e. exploatarea, întreținerea și repararea bunurilor proprietate publică și privată;

f. gestiunea serviciilor pentru utilizatori, inclusiv citirea contoarelor, emiterea facturilor, colectarea și recuperarea datoriilor;

g. cooperarea cu și raportarea către Consiliul Local și către toate organismele de reglementare  în concordanta cu legislatia în vigoare, inclusiv cu Ministerul Sanatatii și autoritatea de reglementare a mediului încojurător;

h. asigurarea activității de informare și consultanță permanenta pentru utilizatori.

j. asigurarea disponibilitatilor și eficientei capacitatilor de lucru și luarea de măsuri pentru siguranta instalațiilor  și a proceselor tehnologice;

k. implementarea unui sistem integrat de management calitate-mediu;

l. dezvoltarea unui plan de urgenta și a unui plan de situații neprevazute pentru întreruperi pe termen lung și testarea periodica a eficacitatii planului;

m. adaptarea serviciilor la necesitatile utilizatorilor cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;

SECTIUNEA a 3-a

Utilizatorii serviciilor publice de alimenatare cu apa și de canalizare

ART. 10

(1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare poate fi orice persoana fizică sau juridică, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, având branșament propriu de apa sau racord propriu de canalizare, care beneficiaza pe baza de contract de serviciile operatorului.

(2) Pe perioada stabilita de legislatia în vigoare utilizatori pot fi și persoanele fizice sau juridice care au contract  dar nu au branșament de apa, respectiv racord de canalizare propriu ( aprovizionarea cu apa se face prin branșamente comune).

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

a. agenti economici;

b. institutii publice;

c. utilizatori casnici:

- persoane fizice proprietare ale unui imobil;

- asociații de proprietari/locatari ale unui condominiu.

ART. 11

(1) Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de apa și de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are un branșament și/sau un racord.

Furnizolrul serviciilor de apa și canalizare este obligat sa dea curs solicitării de execuție a branșamentelor/racordurilor, numai pe baza unei documentații depuse de utilizator impreuna cu solicitărea, documentatie care va conține: conditiile tehnice de realizare, modificarile necesare și costurile aferente realizarii. Documentatia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și retelelor interioare de alimentare cu apa și de canalizare.

Cheltuielile necesare realizarii documentatiei și lucrarilor de branșare/racordare vor fi suportate de solicitănt.

(3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinte cu mai multe scari sau tronsoane racordul/branșamentul va fi individual pentru fiecare scara sau tronson.

(4) Prin exceptie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrarii în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalațiile interioare de apa sau instalațiile interioare de canalizare sunt comune ori au parti comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, branșamentul/racordul poate fi comun pentru intregul condominiu.

(5) La solicitărea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea cate un branșament/racord pentru fiecare scara sau tronson al condominiului, furnizolrul serviciilor de apa și canalizare este obligat sa dea curs solicitării, numai pe baza unei documentații depuse de utilizator impreuna cu solicitărea, documentatie care va conține: conditiile tehnice de realizare, modificarile necesare și costurile aferente realizarii. Documentatia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și retelelor interioare de alimentare cu apa și de canalizare. Cheltuielile necesare realizarii documentatiei și lucrarilor de branșare/racordare vor fi suportate de solicitănt.

In aceste conditii, operatorul poate incheia contracte separate și factura separat serviciile prestate.

ART.12

(1) Agentii economici care folosesc spaţiile cu destinaţie de locuinţă în alte scopuri sau pe cele de la parterul blocurilor de locuinte, au obligaţia de a solicită executarea unui branşament propriu sau a unei separaţii tehnice. Până la executarea acestor lucrări au obligaţia de a incheia conventii cu asociația de proprietari (în cazul imobilelor administrate de asociaţii de proprietari) sau contract încheiat cu proprietarul (in cazul imobilelor proprietate privată) pentru a beneficia de branșamentul existent, numai în situaţia în care utilizarea acestuia nu-i afectează pe ceilalţi locatari.

(2) Pentru agenţii economici nou înfiinţaţi termenul este de 15 zile de la data obţinerii  autorizaţiei de funcţionare.

(3) Operatorul are obligaţia de a sesiza autoritatea publică asupra cazurilor constatate în care agenţii economici nu respectă prevederile alin. (1) și (2) ale prezentului articol.

CAPITOLUL 3

SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI DE CANALIZARE

ART. 13

Serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare cuprind:

- Serviciul public de alimentare cu apa și canalizare Cupșeni are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul comunei Cupșeni unde conditiile tehnice permit accesul la servicii publice de alimentare cu apa și canalizare, respectiv se poate asigura presiunea de serviciu în rețea.

Apa este destinată  în ordinea prioritatilor, pentru:

1. stingere a incendiilor;

2. consum menajer;

2. consumul cabinetului medical;

3. consumul școlilor;

4.  serviciilor publice;

5. consumul necesar în activități productive și comerciale;

Alimentarea cu apă din alte surse decât reţeaua publică este permisă utilizatorilor casnici și agenţilor economici autorizaţi, potrivit legii, prin extragerea apei din subteran, numai pentru consum propriu.

Utilizatorii care în prezent beneficiază de alte surse decât cele menţionate mai sus au obligaţia branşării la reţeaua publică de alimentare cu apă, pentru (zonele unde exista rețea publică de alimentare cu apa și conditiile tehnice permit accesul/se poate asigura presiunea nominala de lucru în rețea) într-un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

b. Serviciul public de canalizare care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii din comuna Cupșeni ( zoele unde exista retele de canalizare).

Sistemul public de canalizare în comuna Cupșeni este realizat în sistem   de tip unitar.

ART. 14

Sursele de alimentare cu apa potabilă pentru sistemul public de alimentare cu apa și  pentru sistemul public de canalizare sunt urmatoarele:

a. sursele de apa sunt surse de suprafață în zona Șetrița pentru satele Cupșeni, Costeni și Libotin și sursa de suprafață pentru satul Ungureni. (Autoritatea publică va avea în vedere obținerea finanțării pentru asigurarea apei potabile și pentru satul Ungureni)

b. emisar pentru apele uzate epurate este raul Rotunda.

ART. 15

(1) în vederea asigurarii continuitatii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea planificarii si urmaririi lucrarilor de investiții necesare functionarii sistemelor în conditii de siguranta și la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. în acest scop se instituie sisteme de planificare multianuala a investițiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva.

(2) Autoritatile administratiei publice locale și operatorul au responsabilitatea directa în ceea ce priveste realizarea investițiilor pentru sistemul de alimentare cu apa și de canalizre, inlocuirea și modernizarea conductelor și instalațiilor care nu mai corespund, precum și extinderea surselor și a retelelor de distributie care se realizează în conditiile stabilite conform unui program de lucrari.

CAPITOLUL 4

RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA și DE CANALIZARE

SECTIUNEA 1

Functionarea retelelor publice de alimentare cu apa și de canalizare

ART. 16

(1) Operatorul sistemului public de apa și/sau de canalizare trebuie sa asigure functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum și continuitatea evacuarii apelor colectate de la toti utilizatorii.

(2) Intreruperea alimentarii cu apa este permisa numai în cazuri de forță majoră sau pentru neplata facturilor la termenele legale, cu indeplinirea procedurilor de avertizare părealabilă a utilizatorului.

(3) Intreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai în cazuri de forță majoră.

(4) Rețeaua publică de alimentare cu apa/de canalizare, inclusiv branșamentele / racordurile, intra în obligatiile de intretinere și reparatie ale operatorului, în conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente și capitale, modernizari și investiții.

(5) Întreţinerea şi repararea hidranţilor de incendiu se face de către operator, pe cheltuiala sa sau de la bugetul local în functie de situația data în teren .

Operatorul va asigura existenţa numărului de prize stipulat de legislatia în vigoare  in domeniul protectiei contra incendiilor și a măsurilor de siguranta impotriva incendiilor.

(5) Operatorul va tine la zi documentatia tehnica completa a sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare, care va cuprinde planurile retelei conform proiectului de realizare a acesteia și cu fiecare modificare, astfel incat sa poata fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului și situația existenta în teren.

(6) Operatorul va tine la zi o evidenta (registru și pe suport informatic) pentru:

a. reparatii și intervenții accidentale;

b. revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale și intervenții programate.

In aceasta evidenta se vor consemna data și ora anuntarii defectiunii, data programata pentru inceperea execuției, data finalizarii, tipul interventiei, tipul și cantitatile de material utilizate, utilajele, forță de munca, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrarilor pe structura de deviz general.

(7) La solicitărea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuitatii functionarii retelei publice de alimentare cu apă şi de canalizare dar în cazul în care, avaria s-a produs ca urmare a exploatarii necorespunzatoare a instalațiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de către acestia.

SECTIUNEA a 2-a

Perturbari sau intreruperi în functionarea serviciilor de apa și de canalizare

ART. 17

(1) Functionarea sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului  în conformitate cu indicatorii de performanta.

(2) Operatorul de servicii din sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului în cazurile prevazute la art. 16 alin. (2) și (3) precum și în urmatoarele cazuri:

- ca urmare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, branșari noi, schimbari de contoare, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei  specificand data și intervalul de timp în care aceasta va fi oprita.

(3) Anunțul

a)trebuie facut cu cel putin 48 de ore inainte de oprirea furnizarii apei, prin mass-media și/sau afisare la utilizatori, dupa caz, în functie de numarul de utilizatori afectati;

b)fara anunt în caz de forță majoră cand situația impune;

c. în cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacitatii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

(4) Constatarea defectiunilor la rețeaua publică de apa se efectueaza în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce.

Demararea lucrarilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 24 de ore de la constatare. O data cu demararea lucrarilor se va comunica utilizatorului durata interventiei;

(5) în cazul intreruperii serviciului public de alimentare cu apa, utilizatorii au obligatia sa asigure etansarea instalațiilor interioare proprii prin inchiderea tuturor vanelor și robinetelor, pentru evitarea risipei de apa și a inundarii spațiului la reluarea furnizarii apei și sa ia măsuri de protectie impotriva avarierii aparatajelor și masinilor.

(6) Operatorul are obligatia de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi  la un nivel calitativ corespunzator, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii. Excepţie fac lucrările de înlocuiri reţele, pentru care vor fi respectate termenul şi durata de execuţie stabilite în autorizaţia de construire, precum şi lucrările efectuate în perioadele cu temperaturi scăzute.

(7) în cazul în care este necesara intreruperea alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate în rețeaua de canalizare publică ca urmare a efectuarii unor lucrari solicităte de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenti economici autorizati și insusit de operator. Data, perioada de intrerupere a alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate și cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în rețeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare.

(8) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale surselor în caz de seceta sau îngheț, distribuția apei se va face dupa un program propus de operator și aprobat de consiliul local al comunei Cupșeni. Acest program va fi adus la cunostinta utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afisare la utilizator).

SECTIUNEA a 3-a

Protectia rețelelor de apă, a apei din rețea și a retțelei de canalizare

ART. 18

Apa livrata și apa uzată evacuată trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. apa livrata utilizatorilor va avea calitatea de apa curata și sanogena, conform conditiilorde potabilitate din legislatia în vigoare;

b. apele uzate descarcate în rețeaua de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele în vigoare. Pentru agentii economici potentiali poluatori, conditiile de evacuarea apelor uzate vor fi stipulate în conventiile de deversare ale acestora. în cazul în care apele uzate nu se incadreaza în indicatorii de calitate care sa respecte aceste conditii, utilizatorii în cauza au obligatia sa execute instalații proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 19

Pe traseul retelelor apartinand sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive. Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate în zona de protectie și de siguranta a obiectivelor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, a conductelor retelelor publice de alimentare cu apa și de canalizare, a rezervoarelor de apa sau a statiei de epurare,  autorizatia de construire va fi emisa numai dupa obtinerea avizului de la operatorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare Cupșeni.

ART. 20

(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau în rețea se interzice distrugerea constructiilor, a instalațiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protectie sanitara și care, conform legislatiei în vigoare apartin domeniului public.

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor publice de apa și de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor și accesoriilor al altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator și în cazuri de forță majoră, a pompierilor.

In acest sens operatorul va lua toate măsurile de siguranta necesare.

(3) Manevrarea armaturilor și a instalațiilor tehnologice din rețeaua de distributie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.

ART. 21

Pentru interventia rapida în caz de necesitate operatorul va face marcaje și inscriptii pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta caminelor de vane și a hidrantilor de incendiu.

ART. 22

(1) Executarea lucrarilor de orice fel și în special a celor de sapatura de-a lungul traseelor sau în intersectie cu retelele publice de apa și de canalizare, precum și a celor de extindere a retelelor publice de apa și de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat insusit de operatorul sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare. Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalațiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea în timpul lucrarilor pe care le efectueaza a retelelor publice de apa și de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor parti din rețeaua publică de apa și/sau de canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata de persoana juridică vinovata de producerea avarierii sau distrugerii  pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile publice de alimentare cu apa și/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere rețeaua publică afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

ART. 23

(1) Operatorul care asigura serviciile de alimentare cu apa din sistemul public de alimentare cu apa va asigura protectia calitatii apei în retelele de distributie, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare și o va certifica prin buletine de analiza a apei la sursa și în retele în sectiunea de masura (dupa spalarea acestora) ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor.

(2) Inaintea repunerii în functiune a alimentarii cu apa operatorul va comunica fiecărui utilizator care a avut intrerupta furnizarea apei, timpul necesar evacuarii la canalizare a apei din rețeaua interioara de apa, pentru asigurarea conditiilor de potabilitate a apei.

(3) Operatorul urmareste calitatea apei furnizate prin intermediul laboratorului cu care a incheiat contract pentru efectuarea de analize fizico-chimice și bacteriologice și intervine de cate ori este nevoie, executand lucrari de spalare și dezinfectie a retelelor de distributie și a instalațiilor aferente.

(4) Prelevarea probelor pentru urmarirea indicatorilor de calitate se efectueaza conform programelor de monitorizare întocmite și aprobate  pentru zonele stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publică. Operatorul poate preleva  atunci cand situația o cere, probe pentru zonele unde exista pericol de infestare.

(5) în vederea asigurarii calitatii apei, se instituie obligatoriu zone de protectie sanitara pentru surse, aductiuni și rezervoare de apa oriunde ar fi amplasate și indiferent de proprietar (conform Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protectie sanitara).

(6) Ocuparea sau utilizarea abuziva a terenurilor sau utilizarea lor intr-un mod care contravine măsurilor de protectie a terenurilor din zonele de protectie sanitara, indiferent de scop, constituie contraventie și se sanctioneaza.

ART. 24

(1) Operatorul va întocmi un program anual de verificare și curatare periodica a retelei publice de canalizare.

(2) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor

meteorice și stradale (în zonele unde acestea exista), scop în care va efectua verificari și curatari periodice. în cazul ploilor torentiale operatorul va lua măsuri operative de interventie în locurile inundate.

(3) în cazul în care se constata producerea sistematica de inundatii în anumite puncte ale retelei publice de canalizare, operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor retelei publice de canalizare, multiplicare și/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curatarea rigolelor și gratarelor pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se va asigura prin grija administratiei publice locale în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL 5

BRANȘAREA/RACORDAREA LA RETELELE PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APA și DE CANALIZARE

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 25

(1) Toti utilizatorii care au instalații de utilizare a apei au acces de branșare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare, exceptie fac zonele unde nu exista retele publice de alimentare cu apa/canalizare ;( zone situate la cote superioare cotelor de amplasare a surselor de apa).

(2) Un utilizator poate solicita, de regulă, un singur branșament de apa și un racord de canal pentru un imobil, mai multe branșamente și/sau racorduri admițându-se în cazuri speciale cu aprobarea reprezentantilor administratiei publice locale, pe baza avizului operatorului.

ART. 26

(1) Branșarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic,tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apa și de canalizare se poate face numai în baza avizului de principiu, avizului definitiv și a proiectului de execuție ale operatorului.

(2) Avizul de principiu de branșare/racordare se obtine de la operator în maxim 15 zile lucratoare de la solicitărea scrisa de informare a utilizatorului potential. Solicitărea avizului de principiu al operatorului va fi insotita de planul de incadrare în zona scara 1:500 al proprietatii la care se solicită branșamentul/racord și de actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar.

Avizul de principiu al operatorului va cuprinde raspunsul cu privire la posibilitatea de racordare și conditiile generale de branșare, precum și procedurile specifice.

(3) Operatorul are obligatia sa informeze în mod explicit utilizatorii potențiali cu privire la condițiile generale de branșare/racordare și costurile proprii estimative ale proiectarii și execuției unui branșament /racord, documente informative trimise celor ce solicită informatii privind branșarea/racordarea.

(4) Orice utilizator potential, persoana fizică sau juridică, care doreste sa fie aprovizionat cu apa sau care doreste sa fie racordat la canalizarea publică, trebuie sa depuna la operatorul serviciilor o cerere ferma de branșare/racordare și utilizare a apei potabile/ a sistemului de canalizare, în baza informarii prealabile și avizului de principiu al operatorului.

(5) Cererea ferma de branșare/racordare se depune insotita de certificatul de urbanism,

avizul de principiu al operatorului și avansul pentru executarea intregii lucrari de către

operator, în cuantum de 100% din valoarea devizului estimativ, caz în care operatorul va executa lucrarea în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii avansului.

Dupa executia lucrarii,conform situației definitive de lucrari, se va face regularizarea platii integrale a branșamentului/racordului.

(6) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv în maximum 10 de zile de la

depunerea documentatiei complete. în cazul în care în momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul va inapoia documentatia în termen de maximum 5 zile, indicand în scris ce documente lipsesc, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului precum și data la care s-a depus documentatia incompleta.

ART. 27

(1) Executia lucrarilor de branșare/racordare se va face dupa obtinerea autorizatiei eliberate de Primăria Comunei Cupșeni, autorizatie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului.

(2) Caminul de branșament și caminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate (de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia).

(3) Punerea în functiune a branșamentului de apa și a racordului de canalizare se va face dupa receptia acestora; la recepție se vor efectua probele de presiune și de etanseitate.

Punerea în functiune se va face dupa incheierea contractului de furnizare-utilizare între operator și utilizator în termenul prevazut în contract.

(4) Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fara avizul operatorului este

considerata clandestina și atrage, conform legislatiei în vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator  cat și pentru executantul lucrarii.

Titularul unui branșament / racord clandestin de apa sau de canalizare are obligatia sa plateasca retroactiv, pe o perioada de 3 ani, consumul calculat conform „Normativului cadru N29/1993  privind contorizarea apei și a energiei termice la populatie și agenti economici”, la care se aplica tarifele succesive aprobate în perioada respectiva.

(5) Desfiintarea branșamentului și/sau a racordului se poate face în conditiile prevazute delege.

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de branșare și utilizare a serviciului public de alimentare cu apa

ART. 28

(1) Partile componente ale unui branșament sunt:

a. camin de branșament;

b. priza de apa reprezentand punctul de racordare la rețeaua de apa;

c. conducta de branșament care se leaga la rețeaua publică de distributie;

d. armatura (vana) de concesie;

e. contoare care asigura măsurarea debitului de apa furnizata;

f. armatura (vana) de inchidere.

(2) Delimitarea dintre rețeaua publică de distributie și instalația interioara a utilizatorului se face prin, robinetul de concesie care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

(3) Branșamentul până la contor, inclusiv caminul de branșament și contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

ART. 29

Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului definitiv de branșare conține:

1. analiza incadrarii debitului solicităt în disponibilul debitului de apa al retelei publice de alimentare și decide:

a. aprobarea cererii de branșare a utilizatorului, daca disponibilul de debit de apa din rețeaua publică de alimentare este suficient;

b. amanarea aprobarii sau limitarii provizorii a debitului branșamentului, daca executia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din rețeaua publică de alimentare cu apa, a capacitatii sursei sau a instalațiilor de tratare existente. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa existente poluate sau care solicită branșamente cu diametrul maxim de 20 mm;

2. eliberarea avizului de branșare de principiu:

a. analiza proiectului, care conține solutiile tehnice propuse pe baza elementelor de amplasament și a datelor de consum prezentate în cererea pentru branșare și utilizare, și detaliile de execuție ale branșamentului;

b. prezentarea devizului estimativ.

ART. 30

(1) Executia lucrarilor de instalare a branșamentului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata în conditiile legislatiei în vigoare.

(2) Dupa instalarea branșamentului se convoaca conform legii, comisia de recepție in vederea receptionarii lucrarilor executate.

(3) Dupa receptionarea branșamentului se intocmeste între operator și utilizator contractual de branșare și utilizare a apei.

(4) Dupa receptionare, branșamentele se inscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a Comunei Cupșeni, urmand ca exploatarea, intretinerea și repararea sa fie în atributiile operatorului serviciului.

(5) Punerea în funcţiune a branşamentelor este asigurată de operator şi poate avea loc numai după semnarea contractului de branşare – utilizare între operator şi utilizator.

(6) Furnizarea apei potabile trebuie asigurată de operator într-un termen maxim de 8 zile de la data semnării contractului, în cazul branşamentelor existente şi în termen de maxim 1 lună, în cazul branşamentelor noi.

ART. 31

Operatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, în cazul în care se constata executarea unor lucrari de branșare la sistemul public de alimentare cu apa fara aprobare/aviz/autorizatie  sau daca exista dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice și igienico-sanitare legale.

ART. 32

(1) Lucrarile de intretinere, exploatare și reconditionare a branșamentelor publice sunt executate de operatorul serviciului.

Intretinerea care revine în sarcina operatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea branșamentului și cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului,  caz în care aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistenta tehnica, consultanță, recepție și punere în functiune, revin în sarcina operatorului, pentru branșamentele cuprinse în programele anuale finantate din fonduri de la bugetul local și aprobate de autoritatea publică locala.

ART. 33

(1) Contractele de branșare/racordare și utilizare a apei potabile și a sistemului de canalizare se intocmesc pe durata nedeterminata sau determinata.

(2) Contractele de branșare/racordare pe durata nedeterminata se incheie de operatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei, în functie de modul de utilizare a apei și de tipul de habitat, astfel:

a. agenti economici;

b. institutii publice;

c. utilizatori casnici:

- asociații de proprietari/locatari ale unui condominiu;

- persoane fizice cu case individuale.

ART. 34

Utilizatorii persoane fizice din zonele unde nu exista branșamente individuale ale imobilelor, dar care se aprovizioneaza de la cismele publice, au obligatia de a incheia un contract în conditiile stabilite de Consiliul Local .

ART. 35

In cazul imobilelor cu mai multi proprietari, contractul se incheie cu asociația de proprietari legal constituita.

Daca nu exista asociație de proprietari, contractul se va incheia cu persoana desemnata de locatarii imobilului.

ART. 36

Contractele pot fi incheiate cu chiriasii imobilelor numai cu acordul scris al proprietrului (care se constituie garant).

ART. 37

(1) în momentul incetarii contractului branșamentul va fi inchis și contorul va fi ridicat.

(2) în cazul schimbarii titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior fara alte cheltuieli, în afara celor legate, daca este cazul, de redeschiderea branșamentului

(3) în cazul în care, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize de rețea nu este justificata, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priza dotata și cu apometru de măsurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor branșamente și prize temporare revin în sarcina utilizatorului.

ART. 39

(1) Contoarele sunt instalate și intretinute de către operatorul serviciului public de alimentare cu apa. Contorul trebuie sa fie usor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului .

(2) Instalarea contorului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de branșament situata în imobil în amonte de apometru trebuie sa fie vizibila și degajata, pentru ca operatorul serviciului sa poata interveni în caz de avarie sau sa poata verifica daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest traseu de branșament.

(3) Se admite în cazuri exceptionale cand nu exista solutii de montare a contoarelor în exteriorul imobilului, montarea contoarelor de apa se poate face și în cladiri, în general în subsoluri, cu conditia asigurarii de către utilizator a securitatii în functionare și a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile și indatoririle fiecarei parti în aceasta situație.

(4) în cazul în care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de branșare/racordare, operatorul serviciului inlocuieste contorul cu altul corespunzator si, daca este necesar, inlocuieste și branșamentul.

ART. 40.

(1) Operatorul serviciului poate sa refuze deschiderea unui branșament daca instalațiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a execuției acestora fara proiect întocmit de un agent economic autorizat.

(2) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru branșament, în special prin suprapresiune, trebuie sa fie inlocuit sau proprietarul va lua măsurile de siguranta ce se impun. în caz contrar, pe baza de dovezi, operatorul poate inchide branșamentul utilizatorului.

(3) Instalațiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile prin conceptie sau realizare, de a permite cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor publice de apa cu materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanta neadmisa de normativele de calitate în vigoare.

(4) Utilizatorul trebuie sa permita autoritatilor abilitate de lege cu drept de control sa verifice instalațiile interioare în legatura cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei sau în legatura cu conformarea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii certe în acest sens.

(5) Dacă utilizatorul are alte surse de alimentare decât cea publică, nu se acceptă branșarea la rețeaua publică dacă pe celelalte surse de apă nu se montează supape de sens pentru prevenirea trecerii apei din rețeau publică în rețeaua privată.

ART. 41

Proprietarii imobilelor care au acces la reţelele noi de distribuţie a apei potabile au obligaţia de a solicită branşarea imobilelor în termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a reţelei stradale .

ART. 42

(1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietatii sale și de alte instalații de alimentare cu apa care nu provin din sistemul public de distributie a apei trebuie sa notifice operatorului serviciului despre acest fapt.

(2) Este interzisa utilizarea instalațiilor interioare sau a branșamentului ca dispozitive de punere la pamant a instalațiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor alin.(1) și (2) antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea branșamentului.

ART. 43

(1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului. în cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de inchidere care se afla în aval de contor.

(2) Demontarea partiala a branșamentului sau contorului poate fi executata numai de către operatorul serviciului.

ART. 44

(1) Utilizatorul trebuie sa permita accesul liber și neconditionat al reprezentantului operatorului, care efectueaza citirea periodica a contorului pe baza unui program comunicat utilizatorului, convenit de comun acord între operator și utilizator.

(2) în mod exceptional, citirea poate fi facuta de utilizatori pe baza formularelor emise de operator și numai cu acordul operatorului.

(3) Daca la data citirii nu s-a asigurat accesul la contor, se va factura o cantitate egala cu media de consum pe ultimele doisprezece luni, urmând ca la citirea urmatoare sa se regleze cantitatea facturata.

(4) Anuntarea datei și orei de efectuare a urmatoarei citiri va fi facuta de operator prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar daca nici la urmatoarea citire clientul nu asigura accesul la contor , operatorul poate sa sisteze furnizarea apei cu o notificare prealabila.

(5) Utilizatorul este obligat sa ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de branșament, a contorului de apa la locul de montaj și a vanelor ce echipeaza branșamentul.

(6) Orice reparatii și orice inlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărui deterioare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale în conditii de (inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului.

ART. 45

(1) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face ca obligatie legala a operatorului sau la solicitărea scrisa a utilizatorului.

(2) în caz de inlocuire a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire și de inregistrare a indexului vechi și a indexului de pornire al noului contor. în cazul în care utilizatorul nu participa la efectuarea inlocuirii la data și la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia în scris aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul sa ceara în orice moment verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa. Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, care apartin unui agent economic autorizat, agreat atat de operator, cat și de utilizator.

(4) Daca verificarea este efectuata la cererea utilizatorului și contorul corespunde aprobarii de model și clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare, montare și demontare sunt în sarcina utilizatorului.

In caz contrar cheltuielile sunt în sarcina operatorului serviciului care procedeaza de asemenea și la o rectificare a facturarii, luand în calcul un consum pausal pe perioada în care contorul a fost defect, începând cu data depunerii cererii.

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de racordare și utilizare a serviciului de canalizare

ART. 46

(1) Partile componente ale unui racord sunt:

a. caminul de racord  plasat pe domeniul public sau privat, vizibil și accesibil  folosit

pentru controlul și intretinerea racordului;

b. un dispozitiv tip sifon, instalat în camin cu rolul de a garanta securitatea retelei și care permite totodata racordarea la rețeaua de canalizare apartinand utilizatorului;

c. o conducta de racordare situata între caminul de racord și rețeaua publică de

canalizare;

d. un dispozitiv de legatura realizat conform normelor tehnice în vigoare  permitand

legarea conductei de racordare la rețeaua publică de canalizare.

(2) Delimitarea dintre rețeaua publică de canalizare și instalația interioara de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord.

(3) Racordul de la camin spre rețea  inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale apartine retelei publice de canalizare  indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

ART. 47

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului  în cazul intrarii sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua publică de canalizare și vor fi prevazute cu supape de sens contra refularii.

(2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa și de canalizare în cazul unor defectiuni se vor monta vane și clapete contra refularii.

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

a. la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte și fara imprejmuire;

b. imediat dupa caminul uscat  de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c. la 1 m de imprejmuire în curtea imobilelor cu incinta inchisa;

d. la canalul de serviciu acolo unde distanta dintre cladire și canalul public este mai mica de 3 m.

ART. 48

Evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare ale localitatii este permisa numai daca prin aceasta:

a. nu se degradeaza constructiile și instalațiile retelei de canalizare și ale statiei de epurare;

b. nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

c. nu se aduc prejudicii igienei și sanatatii publice sau personalului de exploatare;

d. nu se perturba procesele de epurare din stația de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acesteia;

e. nu se creeaza pericol de explozie;

f. nu afecteaza calitatea apelor uzate și meteorice din sistemul public de canalizare.

ART. 49

(1) în rețeaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea urmatoarelor

categorii de ape uzate:

a. ape uzate menajere;

b. ape uzate provenite din activități economice.

(2) Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.

ART. 50

(1) Orice utilizator, persoana fizică sau juridică, care doreste sa fie racordat la sistemul public de canalizare trebuie sa respecte dispozitiilor art. 26 și 27.

(2) în cazul utilizatorilor de tip industrial, care detin instalații tehnologice, la solicitărea avizului tehnic de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, solicităntul va pune la dispozitie date estimative ale debitelor și compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate în canalizarile localitatilor, prezentand buletine de analiza a compozitiei și cronograma debitelor de ape uzate.

(3) Pentru orice modificari privind debitul și/sau calitatea apelor uzate, evacuate în rețeaua de canalizare a comunei, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a notifica operatorul, urmand sa modifice contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor cu acesta.

ART. 51

Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului de racordare definitiv conține:

1. analiza cantitatilor de apa uzată, solicităte a fi evacuate de utilizator, în corelație cu rețeaua publică de canalizare existentă în zona de amplasament, pe tipuri de apa uzată, și decide:

a. aprobarea cererii de racordare a utilizatorului, daca rețeaua/retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca este necesar, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

b. amanarea aprobarii sau limitarii provizorii a debitelor preluate, daca executia

racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalațiilor de epurare existente;

2. eliberarea avizului de racordare de principiu:

a. analiza proiectului întocmit de operatorul serviciului, care conține solutiile tehnice care stabilesc numarul de racorduri necesare, traseul și diametrul racordului, pantele necesare etc.

b. prezentarea devizului estimativ.

3. Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistenta tehnica, consultanță, recepție și punere în functiune , revin în sarcina operatorului, pentru racordurile cuprinse în programele anuale aprobate de autoritatea publică, pe ani, în functie de fondurile disponibilizate din bugetul local  și posibilitatilor tehnice de execuție.

ART. 52

In avizul de racordare definitiv și în contractul de racordare și utilizare a serviciului pentru preluare la canalizarea publică a apelor uzate provenite din activități economice, se vor specifica:

a. debitele și concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în sectiunea de control;

b. eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

c. măsuri de uniformizare a debitelor și concentratiilor substantelor poluante continute în apele uzate

d. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalațiile proprii care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

e. obligatia utilizatorului,daca acesta are sursa proprie de apa, de a monta debitmetru pe canalul de evacuare a apelor uzate și mentinerea lui în stare de functionare;

ART. 53

(1) Executia lucrarilor de instalare a racordului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata în conditiile legislatiei în vigoare.

(2) Dupa instalarea racordului se convoaca conform legii, comisia de recepție în vederea receptionarii lucrarilor executate.

(3) Dupa receptionarea racordului se intocmeste între operator și utilizator contractul de racordare și utilizare a sistemului public de canalizare.

(4) Dupa receptionare, racordurile se inscriu în conformitate cu prevederile legale, in evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a Comunei Cupșeni, urmand ca exploatarea,intretinerea și repararea sa fie în atributiile operatorului serviciului.

(5) Intretinerea, reparatiile și inlocuirea totala sau partiala a racordurilor situate pe domeniul public, precum și a caminului de racord sunt în sarcina operatorului serviciului.

(6) în cazul în care se face dovada ca stricaciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile intervențiilor operatorului serviciului pentru remedierea situației sunt în sarcina utilizatorului vinovat care este raspunzator de daunele provocate.

ART. 54

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele și normativele în vigoare cu privire la conditiile și calitatea apelor uzate. în acest sens utilizatorul nu poate deversa în rețeaua publică de canalizare ape uzate care în sectiunea de control contin:

a. materii în suspensie, ale caror cantitate, marime și natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;

b. substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizare și stația de epurare a apelor uzate din localitate;

c. substante de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor și statiei de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive;

d. substante toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare și a statiei de epurare;

e. substante cu grad ridicat de periculozitate;

f. substante care, singure sau în amestec cu apa din canalizare  pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;

g. substante colorante, ale caror cantitati și natura, în conditiile diluarii realizate în rețeaua de canalizare și în stația de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se evacueaza apele epurate;

h. substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

i. substante organice greu biodegradabile în cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

ART. 55

(1) Apele uzate, provenite de la unitatile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicala și veterinara, intreprinderi de ecarisaj, precum și de la orice fel de intreprinderi și institutii care, prin specificul activității lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate în rețeaua de canalizare ale localitatii numai cu respectarea urmatoarelor măsuri:

a. la unitatile medicale și veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare în vigoare;

b. la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice și la celelalte unitati mentionate realizarea măsurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor prevazute la lit. a) și b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de către Directia de sanatate publică Maramures ce vor fi communicate operatorului.

ART. 56

Toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei în comuna Cupșeni, indiferent daca au  branșament propriu sau un branșament deserveste mai multu utilizatori, precum şi deţinătorii de surse proprii de alimentare cu apă, au obligatia, daca exista rețea de canalizare în zona , de a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator  numai în rețeaua publică de canalizare, conform art. 14 din Legea 241/006 .

Proprietarii imobilelor care au acces la reţeaua de canalizare, au obligaţia de a se racorda în termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a reţelei publice de canalizare .

Nerespectarea termenului de execuție a racordarii instalației interioare de canalizare la rețeaua publică constituie contraventie și se sanctioneaza.

ART. 57

(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaza ape uzate industriale vor trebui, daca operatorul serviciului o cere, sa fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte:

a. un racord pentru ape menajere;

b. un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, daca s-a convenit astfel, va trebui sa fie dotat cu un camin, care constituie sectiunea de masura, pentru a se putea efectua prelevari de probe, în vederea stabilirii calitatii apei uzate debusate în rețeaua publică de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

ART. 58

(1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în rețeaua publică sa respecte indicatorii consemnati în avizul de racordare.

(2) Operatorul poate efectua în sectiunea de masura prelevari de probe și controale in prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica daca apele industriale uzate, deversate în rețeaua publică, au calitatile stabilite în conformitate cu prescriptiile tehnice în vigoare.

(3) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa și suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice și sanitare, astfel:

a. o treime va fi analizata prin grija operatorului;

b. o treime prin grija utilizatorului;

c. o treime va fi sigilata atat de operator, cat și de utilizator, constituind proba-martor, și va fi pastrata de una dintre cele doua parti în astfel de conditii care sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii.

Analiza acestei probe efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

ART. 59

Legatura realizata între caminul de racordare și rețeaua de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiva a utilizatorilor.

Canalizarea și lucrarile de racord trebuie sa fie executate în conditii de etanseitate.

ART. 60

Este interzisa montarea oricărui dispozitiv sau instalații care poate permite patrunderea apelor uzate în conducta de apa sau apa industriala, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsa în rețeaua de evacuare.

ART. 61

Inainte de orice racordare la rețeaua publică de canalizare operatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalațiilor interioare de canalizare, în sensul posibilitatilor tehnice de racordare și compatibilitatii celor doua retele.

ART. 62

(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate în rețeaua publică de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfasoara activități în urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

CAPITOLUL 6

INSTALAȚIILE/RETELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE

CU APA ȘI DE CANALIZARE

ART. 63

(1) Instalația interioara de alimentare cu apa cuprinde ansamblul tehnico-sanitar de la punctul de delimitare, în sensul de curgere a apei până la armatura de utilizare. Rețeaua interioara de alimentare cu apa apartine, ca obligatie de intretinere și reparatie utilizatorului.

(2) Instalațiile interioare de apa și de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari  dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalații apartinand partilor comune ale condominiului și intra ca obligatie de intretinere și reparatie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalațiile interioare de apa și de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalații ce apartin acestuia și intra ca obligatie de intretinere și reparatie în sarcina proprietarului.

ART. 64

In cazul în care lucrarile de realizare a instalațiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune și dezinfectie va fi suportata de către utilizator.

ART. 65

(1) Se interzice executarea unor legaturi între instalații interioare prin care se distribuie apa cu destinatii diferite, precum și cele dintre conductele de apa și conducte de apa  de alta calitate (nepotabilă).

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) și consecintele rezultate din aceasta raspunzator este detinatorul de instalații.

(3) Utilizatorii care au în dotare instalații interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului nu vor executa legaturi la rețeaua de distributie apartinand sistemului public de alimentare cu apa.

(4) Se interzice legatura directa între conductele de aspiratie ale pompelor și branșament.

ART. 66

(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalației/retelei interioare de alimentare cu apa și de canalizare; în acest sens va executa toate lucrarile de intretinere și reparatie ce se impun în vederea unei exploatari optime.

(2) Utilizatorul poate solicită operatorului consultanță și indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalațiilor, etanseitatii și modului de utilizare a apei în scopul evitarii pierderilor și utilizarii rationale a acesteia.

ART. 67

(1) Instalația/rețeaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala și de terasa), conducte orizontale de legatura,coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord

(2) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalații sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate).

CAPITOLUL 7

DREPTURILE și OBLIGATIILE OPERATORILOR și UTILIZATORILOR

ART. 68

Operatorul are urmatoarele obligatii:

a. sa respecte angajamentele asumate prin indicatorii de performanta și prin contractele incheiate cu utilizatorii;

b. sa respecte prevederile prezentului regulament;

c. sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalațiile sale, precum și de inlaturare a consecintelor și pagubelor rezultate;

d. sa presteze serviciul de apa și de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat contracte de furnizare și utilizare a serviciilor;

e. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati;

f. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului;

g. sa furnizeze informatii despre prestarea serviciului autoritatilor administratiei publice locale, precum și A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autoritatile administratiei publice locale sau/si de A.N.R.S.C.;

h. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

i.sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite în comuna Cupșeni precum  și epurarea apelor uzate.;

j. sa furnizeze apa la parametrii de potabilitate impusi de normativele în vigoare cuasigurarea valorilor debitelor și a presiunii de serviciu prevazute în contract;

k. sa asigure preluarea apelor uzate  la sistemul public de canalizare și sa verifice calitatea acestora;

l. sa realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a calităţii apei în reţeaua de distribuţie şi la ieşirea din staţiile de tratare a apei potabile şi /sau instalaţiile de epurare , sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor și sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie și control ;

m. sa intretina și sa verifice functionarea contoarelor de măsurare a debitelor, in conformitate cu legislatia, normele și normativele în vigoare;

n. sa factureze cantitatile de apa furnizate și serviciile de canalizare prestate la valorile masurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. 8, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

o. sa inregistreze toate reclamatiile și sesizarile utilizatorilor, sa le verifice și sa ia măsurile ce se impun, dupa caz. La sesizarile scrise operatorul va raspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora.

ART. 69

Operatorul are următoarele drepturi:

a. sa oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor și fara sa-si asume răspunderea fata de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apa și/sau de canalizare;

b. sa restricţioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada, cu instiintarea prealabila, fara sa-si asume vreo răspundere fata de aceştia în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea și punerea în funcţiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului public de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrări de intretinere planificate. Aceste restrictionari se fac cu aprobarea Consiliului Local Cupșeni şi cu consultarea agenţiei teritoriale A.N.R.S.C.

c. sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate și sa aplice penalitatile legale;

d. sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea serviciului, în conditiile legii, cu notificare prealabila, la utilizatorii rau-platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. Aceleasi măsuri, inclusiv desfiintarea branșamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operatori pentru legalizarea situației.

ART. 70

Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

a. sa respecte clauzele contractului de furnizare incheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa și/sau de canalizare;

b. toti utilizatorii  indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta și rationala a apei preluate din rețeaua publică de alimentare cu apa, prin incadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute în standardele în vigoare;

c. sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute în contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor. în cazul în care utilizatorul doreste sa extinda instalațiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va instiinta/notifica operatorul despre aceasta.

Daca noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d. utilizatorului ii este interzisa utilizarea apei în alte scopuri decat pentru folosinta proprie, sa o puna la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

e. sa mentina curatenia și sa intretina în stare corespunzatoare caminul de

branșament/racord;

f. sa anunte imediat operatorul despre aparitia oricarei deteriorari sau descompletari aparute la caminul de branșament/racord care il deserveste, în cazul în care acesta nu se afla pe proprietatea sa;

g. sa permita citirea contorului daca acesta este amplasat pe proprietatea sa;

h. sa nu utilizeze instalațiile interioare în alte scopuri decat cele prevazute în contract;

i. sa execute lucrarile de intretinere și reparatii care ii revin, conform reglementarilor legale, la instalațiile interioare de apa pe care le are în folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, în cazul în care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publică. Obligatia se extinde și la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului;

j. toti utilizatorii agenti economici care utilizeaza în procesul tehnologic apa sunt obligati sa furnizeze operatorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul urmator;

k. sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului;

l. sa nu practice comunicari sau racordari între conductele de apa rece potabilă și conductele altor sisteme din interiorul constructiilor (apa calda menajera, incalzire);

m. sa nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei și sa foloseasca pentru intervenții la instalațiile interioare numai robinetul sau vana de dupa apometru, în sensul de curgere a apei;

n. sa nu influenteze în nici un fel indicatiile apometrului și sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

o. sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

p. sa nu evacueze în rețeaua publică de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca conditiile de descarcare impuse de normele tehnice în vigoare;

q. detinatorii de surse proprii de apa care au și calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligati: sa comunice operatorului serviciului data punerii în functiune a surselor proprii, în vederea facturarii debitelor utilizate din acestea și deversate în canalizarea publică. în acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza căruia sa se poata calcula și verifica debitul surselor proprii;

r. sa anunte cu 15 zile inainte mutarea din imobil, solicitănd fie schimbarea titularului de contract, fie desfiintarea branșamentului de apa și/sau a racordului de canalizare, în cazul desfiintarii imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul în toate cazurile în care apar schimbari ale datelor inscrise în contractul incheiat cu acesta.

ART. 71

Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

a. sa i se furnizeze serviciile de alimentare cu apa și/sau de canalizare în conditiile stabilitein contract;

b. sa primeasca raspuns în maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

c. sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale, dar aceasta nu reprezinta motiv pentru refuzul total al achitarii facturii, în termen;

d. sa fie anuntat cu cel putin 48 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile în furnizarea/prestarea serviciului;

e. sa fie despagubit în cazurile incalcarii de către operator a clauzelor contractuale care prevad și cuantifica valorile despagubirilor în functie de prejudiciul cauzat;

f. sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa și de canalizare, despre deciziile luate de autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. și de operator privind asigurarea acestor servicii;

g. toti utilizatorii au dreptul de a avea montate pe branșamentele proprii ale imobilelor

aparate de masura de inregistrare a consumurilor de apa, (conform programelor anuale de contorizare stabilite și aprobate de Consiliul local Cupșeni în limita fondurilor repartizate în bugetele anuale ale Consiliului Local)

h. utilizatorii au garantat dreptul de acces și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare.

CAPITOLUL 8

STABILIREA CONSUMURILOR DE APA și A DEBITELOR

DE APA EVACUATE LA CANALIZARE

ART. 72

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul sau.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii casnici de către operatorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, pe baza unui program de contorizare stabilit de Consiliul Local al comunei Cupșeni cu finantare de la bugetul local.

(3) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de branșament sau în sistem pausal pentru branșamentele necontorizate.

Pentru utilizatorii individuali și agentii economici cu consumuri lunare mai mici de 100 mc, citirea se efectueaza la 3 luni iar între doua citiri se vor utiliza estimarile consumurilor medii lunare, efectuate automat de către sistemul informatic al operatorului sau de către operatorii sai, sau consumurile transmise telefonic de către abonatii casnici sau agentii economici.

In cazul nefunctionarii apometrelor, consumul se va calcula pe baza unei citiri anterioare, aceasta fiind permisa numai în luna constatarii defectiunii urmand ca operatorul sa ia măsuri de reparare sau inlocuire a contorului.

(4) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura, până la montarea acestora, stabilirea consumului se face în baza Normativului privind stabilirea cantitatilor de apa în sistem pausal Ordin MLPAT 29/N/1993, în vigoare sau a cantitatilor stabilite prin Hotararea Consliului Local Cupșeni.

ART. 73

(1) Caracteristicile apei uzate deversate de agenţii economici în reţelele de canalizare sunt cele stabilite de prevederile legislatiei în vigoare.

(2) Cantitatea totală a apei de canalizare preluată în reţea de la fiecare utilizator, se stabileşte prin însumarea cantităţilor de apă uzată şi apă meteorică.

Cantitatea de apă uzată preluată de canalizare se stabileşte după cum urmează:

- apa uzată provenită de la populaţie se stabileşte la nivel de 80 % din apa potabilă

livrată;

- apa uzată provenită de la agenţii economici care se alimentează din reţeaua publică se stabileşte la nivel de 90% din apa potabilă livrată, dacă în procesul tehnologic nu se

specifică altfel;

- apa uzată provenită de la agenţii economici care se alimentează din surse proprii de apă se stabileşte conform înregistrărilor aparatelor de măsură.

ART. 74

(1)Agenţii economici care nu se alimentează cu apă din reţeua publică, dar care deversează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, au obligaţia de a monta debitmetre cu înregistrare şi contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate şi de a le menţine în stare de funcţionare.

(2) Dupa montarea aparatului de masura pentru a evita suspiciunea cu privire la corectitudinea inregistrarilor, se va efectua un control comun de către utilizatori și operator,  acest control va fi efectuat cel putin o data pe an și ori de cate ori una din parti contesta corectitudinea inregistrarilor.

(3) Montarea acestor debitmetre conditioneaza accesul la rețeaua publică de canalizare pentru agentii economici care solicită incheierea unui contract.

(4) Daca în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament obligatia prevazuta anterior nu este adusa la indeplinire, operatorul va avea dreptul de a majoră cu un procent de 100% cantitatea facurata agentului economic în cauza.

(5) Salariatii operatorului au drept de control asupra instalațiilor interioare, pentru verificarea cantitatii și calitatii apelor extrase din subteran și deversate în rețeaua de canalizare.

Impiedicarea accesului salariatilor operatorului se sanctioneaza conform dispozitiilor cuprinse la sectiunea Sancituni în prezentul regulament.

(6) Fac exceptie utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata în produsul finit, caz în care debitul de apa uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și insusit de operator.

(7) Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii și care evacueaza apa uzată în rețeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului incheiat cu operatorul.

Art.75

In comuna Cupșeni datorita faptului ca, nu exista rețea de canalizare  pluviala în  sistem divizor, capacitatea statiei de epurare este subdimensionata pentru a putea prelua apa meteorica, se interzice racordarea apei meteorice la sistemul de canalizare menajer, exceptie fac gospodariile unde devesarea apei pluviale nu este posibila în mod natural, cazuri în care apa meteorica va fi preluata cu acordul operatorului în rețeaua de canalizare și se va factura utilizatorului.

CAPITOLUL 9

INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 76

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, avându-se în vedere:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b. adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c. excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare;

d. asigurarea sanatatii publice și calitatea vietii;

e. asigurarea transparentei fata de utilizatori;

f. optimizarea raportului cantitate/calitate/pret;

g. aplicarea unui managment performant vizand creșterea eficacitatii și dezvoltarea durabila;

h. creșterea eficientei activității;

i. respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor și protectiei

mediului;

ART. 77

Indicatorii de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare sunt specifici pentru urmatoarele activități:

a. branșarea/racordarea utilizatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apa și de canalizare;

b. contractarea serviciilor de apa și de canalizare;

c. măsurarea, facturarea și incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d. indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e. mentinerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativa și obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligatiilor care revin fiecarei parti;

f. solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa și de canalizare;

g. prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.).

ART. 78

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure:

a. gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, conform prevederilor contractuale;

b. evidenta utilizatorilor;

c. evidenta rezultatelor activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d. evidenta reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor și solutionarea acestora

e. evidenta solicitărilor de branșare/racordare la sistemul public și a avizelor emise;

f. accesul neingradit al autoritatii administratiei publice locale, în conformitate cu

competentele și atributiile legale ce îi revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

- modului de respectare și de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii și eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti în contractele de concesionare;

- modului de administrare, exploatare, conservare și mentinere în functiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitara incredintata ;

- modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa și de canalizare;

- stadiului de realizare a investițiilor;

- respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice și a normelor metrologice.

ART.79

Efectele standardului de performanta nu se aplica în conditii de:

a.forță majoră

b.nepermiterea accesului la locul de furnizare

c.vina a utilizatorului

ART. 80

Indicatorii de performanta minimali, generali și garantati, pentru serviciile de apa și de canalizare sunt stabiliti în Anexa nr. 2, parte integranta din prezentul regulament .

ART. 81

Stabilirea nivelului de performanta al operatorului serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare din comuna Cupșeni va avea în vedere satisfacerea și evolutia în timp a indicatorilor de performanta, cuantificati în functie de prevederile legislatiei, normelor,normativele în vigoare, standardelor impuse de autoritatile de reglementare, prevederile contractului dintre operator și utilizator și  Indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local al comunei Cupșeni pentru operatorul serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare, sunt :

1. asigurarea continuitatii alimentarii cu apa, în situații de urgenta sau de criza;

3. indice de pierdere caracteristic sistemului de alimentare cu apa (mc/km ) va avea în timp, o evolutie descrescatoare ( o scadere de 5% anual)

ART. 82

Operatorul va asigura performanta serviciului prestat și va întocmi, aplica și actualiza un plan de asigurare a calitatii serviciului care se va transmite anual autoritatii locale și care va cuprinde:

a. obiectivele propuse în acest domeniu stabilite în conformitate cu cerintele licentei;

b. activitățile incluse în cadrul serviciiilor;

d. metodele de urmarire a realizarii obiectivelor și de actualizare ale planului de asigurare a calitatii serviciului

e. raportarea performantei și calitatii serviciilor în conformitate cu Anexa nr. 2 a prezentului regulament.

ART. 83

Pentru indicatorii prevazuti în prezentul regulament operatorul va întocmii rapoarte de realizare a indicatorilor de performanta calitativi și cantitativi conform licentei și prezentului regulament, care vor fi transmise trimestrial și anual la autortitatea locala care  urmareste respectarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 84

Toate modalitățile de raportare, indicatorii de performanta, cat și formularele tip de

raportare vor fi revizuite, în colaborare cu operatorul, anual, în vederea respectarii tuturor cerintelor privind controlul calitatii serviciului în conformitate cu normele, normativele și legislatia în vigoare.

CAPITOLUL 10

CONTRACTUL DE BRANȘARE/RACORDARE și UTILIZARE A

SERVICIILOR DE APA și DE CANALIZARE

ART. 85

Furnizarea și prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare se va realiza numai pe baza de contract, astfel:

a. în cazul în care utilizatorii au branșamente,  prin contracte incheiate între operator si utilizatori;

b. în cazul în care furnizarea apei se face prin cismele stradale către persoanele fizice care nu au branșament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiaza de acest serviciu.

Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator impreuna cu autoritatile administratiei publice locale;

c. în cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali de către serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe baza de contract între aceste servicii și operator; în caz contrar se considera consum fraudulos și atrage, conform legislatiei în vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz;

d. Operatorul livrează gratuit apa debitată de la prizele de incendiu dacă este folosită pentru stingerea incendiilor sau pentru manevre ale pompierilor.

ART. 86

(1) Se vor respecta prevederile Modelului de "Contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare" prevazut în Anexa nr. 2

(1) Contractul dintre operator și utilizator poate inceta în urmatoarele cazuri:

a. prin acordul scris al partilor;

b. prin denuntarea unilaterala a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, dupa achitarea taxei de inchidere și a debitelor către operator;

c. prin denuntarea unilaterala de către operator, în cazul în care imputernicitii acestuia sunt impiedicati sa verifice sau sa citeasca contoarele ori sa verifice și sa remedieze defectiunile la instalațiile care sunt proprietatea sa, atunci cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului.

ART. 87 Consumul de apa, precum și deversarea apelor uzate din/in rețeaua publică fara contract este considerat consum clandestin și se sanctioneaza conform reglementarilor prezentului regulament

CAPITOLUL 11

PRETURI ȘI TARIFE

ART. 88

(1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare va practica tarifele aprobate potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Facturarea se face lunar, în baza tarifelor aprobate și a cantitatilor efective, determinate potrivit prevederilor legale.

ART. 89

Tarifele  practicate de operator se  aproba prin Hotărâre a Consiliului Local Cupșeni.

Ajustarea tarifelor practicate de operator se face  cu avizul Consiliului Local al comunei Cupșeni şi aprobarea A.N.R.S.C.

CAPITOLUL 12

CONTRAVENTII și SANCTIUNI

Penalitaţi

ART. 90

Neachitarea facturii de către utilizator în termenul de 30 de zile de la data emiterii atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor la bugetul de stat, dar fără a depăşi cuantumul debitului. Majorările de întârziere constituie venit al operatorului.

ART. 91

Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor cantitative şi calitative din avizele şi acordurile de racordare la sistemele publice de canalizare, eliberate potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea avizelor şi acordurilor, la anularea autorizaţiilor de funcţionare, la plata unor penalităţi conform prevederilor legale, precum şi a daunelor provocate prin deversarea apelor reziduale.

Debranşări

ART.92

Debranşarea poate interveni :

- la cererea utilizatorului (cu plata cheltuielilor de ridicare a contorului) ;

- în situația în care în imobil nu mai locuieste nimeni, caz în care se reziliaza și contractul ;

- la initiativa operatorului, pentru neachitarea de către utilizator a sumelor datorate, inclusive a majorărilor de intarziere în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plata ;

- în cazul în care utilizatorul nu permite accesul personalului operatorului la citirea contorului sau refuza sa remedieze avariile din rețeaua interioara.

ART. 93

Debranșarea nu poate fi efectuată decât în urma unui preaviz de 5 zile lucrătoare.

ART. 94

Debranșarea nu scuteşte utilizatorul de plata datoriilor ce le are faţă de operator.

ART. 95

Repunerea în funcţiune a branşamentului se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la plata sumelor pentru care utilizatorul a fost debranşat.

Contraventii şi sancţiuni

Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

ART. 96

cu amenda de la 5000 - 10 000 lei :

a. nedeclararea corectă a numărului de persoane, puncte de consum, suprafeţe, grădini, etc.;

b. manevrarea hidranţilor şi lasarea deschisa a cişmelelor publice precum și spălarea vehiculelor şi a altor obiecte la cişmelele publice;

c. amplasarea de materiale pe traseele conductelor şi reţelelor de apă;

d. folosirea apei în alte scopuri decât cea din contract;

e. folosirea hidranţilor de incendiu şi de grădină în alte scopuri decât cele pentru care au fost montaţi,

f. manevrarea neautorizată a sistemului de vane din reţeaua de distribuţie a apei, precum și orice intervenții neautorizate asupra captării, tratării sau a oricăror părți componente a sistemului de apă și canalizare;

g. distrugerea sigiliilor şi orice intervenţie neautorizată asupra contorului de branşament;

h.neîntreţinerea corespunzătoare a căminului şi a contorului aflate pe proprietatea utilizatorului;

i.executarea fara aprobarea prealabila a operatorului de lucrari pentru modificarea instalațiilor de canalizare;

j. spãlarea autovehiculelor pe partea carosabilã sau pe trotuare;

k. schimbarea uleiului autovehiculelor pe partea carosabilã sau scurgerea acestora în rețeaua de canalizare.

ART. 97

cu amenda de la 5000  – 20 000  lei.

a. ocuparea abuzivă a terenurilor din zonele de protecţie sanitară a surselor şi reţelelor, indiferent de scop ori pătrunderea neautorizată în aceste zone;

b. preluarea apei direct din conducte, hidranţi,etc.;

c. execuţia unui branşament / racord clandestin (sau fără aprobări legale);

d. legătura între instalaţiile interioare de alimentare cu apa cu destinaţii diferite ;

e. modificarea reţelei interioare de alimentare cu apă/canalizare, fără avizul operatorului (dacă aceste modificări pun în pericol siguranţa reţelei publice )

f. extinderea reţelelor publice de apă, executate prin investiţii proprii de către orice persoană fizică sau juridică, fără aprobarea prealabilă a operatorului ;

g. alimentarea din alte surse decât cele prevăzute de lege şi nerespectarea termenului de branşare la reţeaua publică;

h. modificarea, în cazul branșamentelor colective  a instalației  de alimentare cu apa sau manevrarea robinetilor, care are ca efect diminuarea sau anularea debitului la cel putin unul din utilizatori, fara aprobarea operatorului.;

ART. 98

cu amenda de la 1 000 - 5 000 lei

a. plantarea de arbori pe traseul conductelor de apa sau de canalizare;

b. amplasarea de constructii pe traseele retelelor de apa și de canalizare;

c. folosirea racordului la canal pentru deversarea apelor uzate de la un alt imobil fara acordul operatorului;

d. refuzul de a permite prelevarea de probe pentru apele uzate deversate la canalizare ;

e. refuzul de a permite personalului operatorului sa verifice instalația interioara;

f. amplasarea caminelor de racord/branșament în interiorul cladirilor.

ART. 99

cu amenda de la 2 000 - 5 000 lei

a. împiedicarea functionãrii sau înfundarea retelei publice de canalizare ;

b. deteriorarea sau distrugerea sistemelor publice de alimentare cu apa și de canalizare;

c. deversarea în rețeaua publică de canalizare de ape uzate care nu corespund calitativ prevederilor legale .

ART. 100

cu amendă de la 10 000- 20 000 lei:

a. introducerea apei din surse proprii în reţeaua publică de distribuţie a acesteia

d. neexecutarea lucrărilor de branşare/racordare la retelele publice, conform programului aprobat de Consiliul Local

f. desfiinţarea cişmelelor publice fără acordul Consiliului Local Cupșeni

g. desfiinţarea cişmelelor publice fără asigurarea sursei de apă conform prevederilor legale pentru abonaţii respectivi;

ART. 101

Contravenţiile prevăzute în prezentul Regulament se constată, iar sancţiunea se aplică prin proces verbal, de către Primar şi împuterniciţii acestuia numiți prin dispoziție a primarului şi după caz, de agenti comunitari și organele de poliţie.

ART. 102

Sumele încasate din constatarea contravenţiilor constituie venit în bugetul Comunei Cupșeni.

ART. 103

Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile O.G.nr.2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Despagubiri

ART. 104

Pentru refacerea construcţiilor de alimentare cu apă distruse, refacerea branşamentelor de apă executate fără aprobare şi pentru înlocuirea hidranţilor şi capacelor deteriorate,

despăgubirea se va calcula pe bază de deviz.

În situaţia de plată se va adăuga costul apei pierdute, precum şi cheltuielile de curăţire a canalelor colmatate ca urmare a faptei contravenţionale.

ART. 105

Pagubele cauzate prin încălcarea prevederilor prezentului regulament obligă la plata

despăgubirilor.

La evaluarea pagubelor se vor avea în vedere preţurile în vigoare la data respectivă.

ART. 106

Plata despăgubirilor nu exclude amenda contravenţională sau răspunderea penală.

CAPITOLUL 13

DISPOZITII FINALE și TRANZITORII

ART. 107

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare intră în vigoare în 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul Local Cupșeni.

ART. 108

Orice reglementare emisa de operator, cu efecte în exteriorul sistemului ce ii apartine, este aplicabila numai cu avizul de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.

ART. 109

In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 110

(1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se gasesc amplasate partile componente ale retelelor publice de alimentare cu apa și de canalizare și pentru care nu se poate obtine acordul proprietarului de mentinere a acestora, în conditiile legii, pe proprietatea sa, iar conditiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifica sau nu pot permite realizarea de lucrari de stramutare a acestora pe domeniul public, va fi trecuta în proprietatea publică a Consiliului Local al comunei Cupșeni, prin:

a. transferarea dreptului de proprietate în conditiile legii;

b. expropriere pentru cauza de utilitate publică, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publică se declara de către Consiliul Judetean Maramures  dupa efectuarea unei cercetari prealabile și conditionat de inscrierea lucrarii în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

ART. 111

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

ART. 112

Operatorul, independent de autoritatea publică, are obligatia de a tipari, populariza și difuza acest Regulament

ART. 113

Prezentul Regulament al serviciilor publice alimenatrecu apa și de canalizare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cupșeni nr.51/2016.

ANEXA 1

CONTRACT
de furnizare apa potabilă nr. .............. din data .........

CAP. I Pãrţile contractante

ART. 1

Serviciul Public  de Alimentare cu Apa  și  de Canalizare cu sediul în comuna Cupșeni, nr. 32, judetul Maramures, cod postal 437130, telefon: 0262-383021, cod fiscal 3694969, infiintat prin HCL Cupșeni nr. 27/2017 reprezentat prin sef serviciu, în calitate  de operator, pe de o parte,

şi
  ................................................................................................ domiciliat în comuna Cupșeni, sat ....................... nr. ........ jud. Maramures, identificat prin C.I. /B.I. seria.........nr........, CNP................................................................. , având calitatea de proprietar,   în calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de furnizare apa potabilă cu respectarea urmãtoarelor clauze:

CAP. II Obiectul contractului

ART. 2

(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintã furnizarea apei potabile, în condiţiile prevãzute de prezentul contract.

(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operator la punctul de delimitare între reţeaua interioarã a utilizatorului aflatã pe proprietatea acestuia şi reţeaua publică situata pe domeniul public care este constituitã de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apa.

(3) Punctul de delimitare între operator şi utilizator este cãminul de apometru/racord. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.

(4) Prestarea altor activitãţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestãri servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de prevederile prezentului contact.
    ART. 3

Prezentul contract s-a încheiat pentru un numãr .2 exemplare, pentru utilizator/operator economic și operator.

ART. 4

În anexa nr. 3 la contract sunt menţionate standardele, normativele, condiţiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat la data semnãrii contractului.

ART. 5

(1) Contractul de furnizare a apei potabile se încheie între operator şi utilizator pe durata nedeterminatã.

(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dupã achitarea la zi a tuturor debitelor datorate cãtre operator.

CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorului

ART. 6

Operatorul are urmãtoarele drepturi:

6.1. sa factureze şi sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa furnizate conform tarifelor aprobate de autoritatea publică localã;

6.2. sa aplice penalitãţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen;

6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de furnizare;

6.4. sa initieze modificarea şi completarea contractului de furnizare sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

6.5. sa aibã acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinta sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectãrii prevederilor contractuale, a functionarii, integritãţii sau pentru debranșare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacã se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificãrii metrologice sau integritãţii acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;

6.6. sa stabileascã condiţiile tehnice de branșare şi/sau de racordare a utilizatorului la instalaţiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementãrilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

6.7. sa desfiinteze branșamentele sau racordurile realizate fãrã obţinerea avizelor legale şi sa sesizeze autoritãţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;

6.8. sa intrerupa furnizarea apei, numai dupã 5 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre utilizator a unei notificãri constând în comunicarea scrisã facuta de operator şi transmisã prin curier sau prin scrisoare recomandatã adresatã utilizatorului, în urmãtoarele situaţii:

a) utilizatorul nu achitã factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta;

b) utilizatorul nu remediaza defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciazã alimentarea cu apa a altor utilizatori;

c) neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitãţilor, aflate în administrarea lor;

d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de mãsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de operator, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;

e) branșarea sau racordarea, fãrã acordul operatorului, la reţele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fãrã acordul operatorului, în cadrul unor lucrãri de reparaţii capitale, reconstruiri, modificãri, modernizãri sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;

f) la cererea utilizatorului;

6.9. sa verifice şi sa constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespundã prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branșament;

6.10. sa suspende contractul în situaţiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentarii cu apa prevãzute la pct. 6.8 lit. a) şi/sau b) nu sunt îndeplinite condiţiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupã acest termen, operatorul va factura, pentru toatã durata de întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factura emisã de operator.................................................................... .

6.11. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai mult de 36 de ore, în urmãtoarele condiţii:

a) când este periclitata viata sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apa;

c) pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot efectua fãrã întreruperi;

6.12. sa stabileascã lucrãri de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa, realizarea lucrãrilor se va programa astfel încât perioada şi numãrul de utilizatori afectaţi sa fie cat mai mica.

ART. 7

Operatorul are urmãtoarele obligaţii:

7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare;

7.2. sa respecte prevederile reglementãrilor emise de autoritãţile de reglementare competente şi de autoritãţile administraţiei publice locale;

7.3. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliţi prin Regulamentul de organizare și functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Local Cupșeni  de dare în administrare a serviciului;

7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici şi calitativi prevãzuţi de legislaţia în vigoare;

7.5. sa efectueze analiza calitativã a apei furnizate;

7.8. sa aducã la cunostinta utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte, prin mass-media şi prin afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei si, în cazul unor lucrãri de modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate;

7.9. sa ia mãsuri pentru remedierea defectiunilor apãrute la instalaţiile sale. Constatarea defectiunilor la reţeaua publică de apa se efectueazã în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrãrilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odatã cu demararea lucrãrilor se va comunica utilizatorului durata intervenţiei. Depãşirea limitelor de timp prevãzute se poate face numai în cazuri temeinic justificate;

7.10. pentru întreruperile din culpa operatorului în furnizarea apei şi care depãşesc limitele prevãzute în contract, operatorul va suporta despãgubirile datorate utilizatorului.

7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa în curţi, case, subsoluri din cauza defectiunilor la sistemul public de alimentare, evacuarea apei nu exonereaza operatorul de plata unor despãgubiri stabilite în condiţiile legii;

7.12. sa exploateze, sa întreţinã, sa repare şi sa verifice contoarele instalate la branșamentul fiecãrui utilizator. Verificarea periodicã se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suporta de cãtre operator. Contoarele instalate la branșamentul fiecãrui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrãri eronate, se demonteaza de operator şi se supun verificãrii în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificãrii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate astfel: de cãtre operator, dacã sesizarea a fost intemeiata; de cãtre utilizator, dacã sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiatã;

7.13. sa echipeze cu contoare branșamentele utilizatorului în punctul de delimitare a instalaţiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale, în baza programelor stabilite și a sumelor aprobate de Consiliul Local Cupșeni pentru programele de contorizare;

7.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat ca este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;

7.15. sa aducã la cunostinta utilizatorului modificãrile de tarif şi alte informaţii referitoare la facturare, prin adresa ataşatã facturii;

7.16. în cazul în care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau inundarea caminului de apometru, operatorul va lua mãsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defectiunilor la reţeaua interioarã, în cazul în care inundarea caminului se datoreazã culpei acestuia;

7.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sa aducã pãrţile din construcţii legal executate, care aparţin utilizatorului, la starea lor iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;

7.18. sa acorde despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;

7.19. sa furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele penalitãţi plãtite de acesta;

7.20. sa anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitarile sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executãrii unor lucrãri de întreţinere şi reparaţii;

7.21. sa plãteascã toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacã:

a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate;

b) dupã întreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrãtoare dupã îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizarii;

7.22. sa acorde bonificatii utilizatorului în cazul furnizarii/prestãrii serviciilor sub parametrii de calitate şi cantitate prevãzuţi în contract:

a) nu livreaza apa potabilã în condiţiile stabilite în contract;

b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabilã furnizatã la branșament, conform prevederilor din contract;

7.23. în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa a fost întreruptã pentru neplata, reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la efectuarea plãţii; cheltuielile justificate aferente sistãrii, respectiv reluarii furnizarii/prestãrii serviciului se suporta de utilizator.

7.24. 1. la fiecare citire a contorului de branșament, cu excepţia cazurilor când citirea se face de la distanta, sa lase o înştiinţare scrisã din care sa reiasã:

a) data şi ora citirii;

b) indexul contorului;

c) numele şi prenumele cititorului;

d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru, operatorul are obligaţia ca până la data limita de emitere a facturii sa:

a) goleasca cãminul de apa;

b) citeascã contorul de apa;

c) sa remedieze defectiunea care a fãcut posibila inundarea caminului;

d) sa emita factura pe baza citirii efectuate;

3. în cazul în care operaţiile prevãzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupã data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menţionat în factura, regularizarea efectuandu-se în factura urmãtoare.

CAP. IV

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

ART. 8

Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:

8.1. sa utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare în condiţiile prevãzute în contract;

8.2. sa conteste facturile când constata diferenţe între consumul facturat şi cel realizat;

8.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii în valoare de 30%/luna din valoarea facturii curente, în urmãtoarele situaţii:

a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4;

b) neanuntarea intreruperilor, conform prevederilor art. 7 pct. 7.8, sau depãşirea limitelor de timp comunicate;

8.4. sa primeascã rãspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizãrile adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;

8.5. sa racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al operatorului alţi consumatori pentru alimentarea acestora cu apa;

8.6. sa solicite operatorului remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branșament;

8.7. sa solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branșamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrãri eronate în condiţiile art. 7 pct. 7.12.

8.8. sa solicite şi sa primeascã, în condiţiile legii, despãgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de cãtre operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

8.9. sa sesizeze autoritãţilor administraţiei publice locale competente orice deficienta constatatã în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi sa facã propuneri vizând înlãturarea acesteia, îmbunãtãţirea activitãţii şi creşterea calitãţii serviciilor;

8.10. sa renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;

8.11. sa primeascã şi sa utilizeze informaţii privind serviciile de utilitãţi publice care îl vizeazã;
8.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritãţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecãtoreşti, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

ART. 9

Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii:

9.1. sa respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare prevãzute de legislaţia în vigoare;

9.2. sa accepte limitarea cantitativã sau întreruperea temporarã a furnizarii/prestãrii serviciului pentru execuţia unor lucrãri prevãzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

9.3. în cazul în care cãminul de branșament şi/sau contorul de apa se afla pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de mãsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificãrilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii;

9.4. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de dupã contor;

9.5. sa nu foloseascã în instalația interioarã pompe cu aspiratie din reţeaua publică, direct sau prin branșamentul de apa;

9.6. sa ia mãsuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

9.7. sa aducã la cunostinta operatorului, în termen de 15 zile lucrãtoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la contract şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care operatorul urmeazã sa trimitã facturile;

9.8. sa asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apa;

9.9. sa solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile de la înstrãinarea imobilului;

9.10. sa nu construiascã sau sa amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respecta distanţele de siguranta fata de construcţiile şi instalaţiile operatorului aferente activitãţii de distribuţie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal sa le desfiinteze;
 9.11. sa nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul operatorului.

9.12. sa nu intervena la rețeaua de alimentare cu apa prin oprirea apei din camine fara aprobarea în prealabil a responsabilului de rețea

9.13. sa nu  risipeasca  apa potabilă prin lasarea robinetelor sa curga continuu în sezonul rece în vederea evitarii inghetului ;

9.14. sa nu depoziteze apa  potabile din reteua publică în bazine proprii.

9.15. sa nu risipeasca apa potabilă din reteua publică prin spălarea curtilor, trouarelor și drumurilor publice;

9.16. sa nu  stropeasca gradinile, livezile și alte terenuri agricole cu apa potabilă din rețeaua publică ;

9.17. sa nu depoziteze  apa potabile din reteua publică în pescării.

CAP. V

Stabilirea cantitãţii de apa furnizatã

ART. 10

(1) Data citirii contorului de operator, în vederea regularizării facturilor este între 3 și 6 luni. Data emiterii facturii este 1-10 zile de la citire.

(2) Utilizatorul poate să citească și să comunice operatorului și să plătească consumul dar nu la interval mai mult de 3 luni. După această perioadă operatorul poate percepe penalități de întârzieire de 1% pe zi.

(2) În cazul schimbãrii datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicatã utilizatorului împreunã cu factura anterioarã lunii în care citirea se va efectua la data modificatã.

ART. 11

Stabilirea cantitãţii de apa furnizatã se va face astfel:

Cantitatea de apa furnizatã se stabileşte astfel:

a) pe baza înregistrãrilor contorului de apa montat în cãminul de branșament;

b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitãţilor de apa în sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare sau prin Hotararea Consiliului Local Cupșeni. La data semnarii contractului consumul pausal este de 6 mc /persoana/luna.

ART. 12

(1) În cazul defectarii contorului de branșament din vina doveditã a utilizatorului cantitatea facturatã va fi determinata în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitãţilor de apa în sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia.

(2) La schimbarea contorului în vederea repararii sau verificãrii metrologice periodice, operatorul are obligaţia de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa despre operaţiunea respectiva, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programata acţiunea şi vor completa un document în care sunt trecute cel puţin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) datele de identificare ale contorului ce se monteaza;

f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea.

CAP. VI

Tarife, facturare şi modalitãţi de plata

ART. 13

(1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa vor practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract.

(2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusã la cunostinta utilizatorului în scris, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ.

ART. 14

(1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantitãţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecãrui punct de consum, cantitãţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legalã, cantitatea de apa ce ar reveni în sistem pausal sau determinata pe baza apometrelor.

ART. 15

(1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii urmãtoare celei în care prestaţia a fost efectuatã. Utilizatorii sunt obligaţi sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenta se înscriu pe factura.

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadentei atrage dupã sine penalitãţi de întârziere, dupã cum urmeazã:

a) penalitãţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementãrilor legale în vigoare;

b)penalitãţile se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadentei;

c) valoarea totalã a penalitatilor nu poate depãşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

ART. 16

Facturile şi documentele de plata se transmit de operator la adresa CUPȘENI, str.  Principala   Nr.

ART. 17

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmãtoarele modalitãţi:

a) în numerar, la casieria operatorului;

b) cu fila CEC;

c) cu ordin de plata;

e) alte instrumente de plata convenite de pãrţi.

ART. 18

(1) În cazul în care pe documentul de plata nu se menţioneazã obiectul plãţii, se considera achitate facturile în ordine cronologicã.

(2) În funcţie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuatã, dupã caz, la una dintre urmãtoarele date:

a) data certificãrii plãţii de cãtre unitatea bancarã a utilizatorului pentru ordinele de plata;

b) data certificatã de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale;

c) data înscrisã pe chitanţa emisã de casieria operatorului.

ART. 19

În cazul în care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa fãrã acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care exista dovada ca a beneficiat de serviciu.

CAP. VII

Rãspunderea contractualã

ART. 20

(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract pãrţile rãspund conform prevederilor legale.

ART. 21

Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plati o factura emisã de operator va fi comunicat acestuia prin adresa scrisã care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuãrii plãţii facturilor se conciliaza între pãrţi în termen de 10 zile lucrãtoare de la data formularii scrise a pretenţiilor de cãtre utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculari conciliate între pãrţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitãţi.

ART. 22

În cazul în care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor incasa penalitãţi.

ART. 23

Operatorul este obligat sa plãteascã despãgubiri în cazul deteriorarii instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situaţia în care au apãrut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condiţiilor de potabilitate. Plata despãgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator şi agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca operatorul nu este în culpa, plata expertizei va fi suportatã de utilizator.

ART. 24

Pentru nerespectarea de cãtre operator a prevederilor art. 7 pct. 7.4 şi 7.6 utilizatorul beneficiazã de o reducere a valorii facturii în concordanta cu gradul de neasigurare a serviciului şi durata cat acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

ART. 25

În cazul nerespectãrii prevederilor art. 7 pct. 7.9, 7.10, 7.11 şi 7.12, operatorul va fi obligat la plata de despãgubiri care sa acopere prejudiciul creat.

ART. 26

În cazul apariţiei unor situaţii de forță majorã partea care o invoca este exoneratã de rãspundere în condiţiile legii.
(2) Partea care invoca forță majorã este obligatã sa notifice celeilalte pãrţi, în termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi sa ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.

CAP. VIII

Litigii

ART. 27

Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor.

ART. 28

În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti romane competente.

CAP. IX

Dispoziţii finale

ART. 29

În toate problemele care nu sunt prevãzute în prezentul contract pãrţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi ale altor acte normative incidente.

ART. 30

Prezentul contract se poate modifica cu acordul pãrţilor, prin acte adiţionale.

ART. 32

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul contract.

ART. 33

Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intra în vigoare la data de 1 iulie 2012.

ART. 34

Orice litigii legate de executarea prezentului contract vor fi solutionate de către instanta competenta de la

sediul operatorului.

Operator,             				 		          Utilizator,

Serviciul Public Apa-Canal   Cupșeni                                                      .............................................

Sef Serviciu

ANEXA Nr. 2

La Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Alimentare cu apã şi de Canalizare CUPȘENI

1.INDICATORI DE PERFORMANŢÃ

pentru serviciul public de alimentare cu apã şi de canalizare

| Indicator de performanta | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Cumulat an |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de performanta în exploatare 1.1 Branșarea/racordarea utilizatorilor a) numarul de solicitări de branșare/numarul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apa și/sau de canalizare, diferentiat pe utilitati și pe categorii de utilizatori; b) numarul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrarii cererii de branșare/racordare a utilizatorului, pâna la primirea de către acesta a avizului de branșare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Contractarea furnizarii apei/preluarii apelor uzate si meteorice a) numarul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitări; b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai putin de 30 zile calendaristice; c) numarul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numarul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Măsurarea și gestiunea consumului pe apa a) numarul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor,raportat la numarul de solicitări, pe tipuri de apa furnizata;* b) numarul anual de contoare montate, raportat la numarul total de utilizatori fara contor; * c) numarul anual de reclamatii privind precizia contoarelor raportat la numarul total de contoare, pe tipuri de apa furnizata și categorii de utilizatori; d) ponderea din numarul de reclamatii de la lit.c care sunt justificate; e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai putin de 8 zile; f) numarul de sesizari privind parametrii apei furnizate raportat la numarul total de utilizatori; g) cantitatea de apa furnizata raportata la numarul total de locuitori de tip casnic deserviti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor de apa și de canalizare furnizate a) numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori; b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile; c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fijustificate; d) valoarea totala a facturilor încasate raportata la valoarea totala a facturilor emise; e) Nivelul preturilor și tarifelor pentru: -apa potabilă furnizata pentru populatie: -apa potabilă furnizata pentru rest consumatori: -canal-epurare pentru populatie; -canal-epurare pentru pentru rest consumatori; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Întreruperi și limitari în furnizarea apei și in preluarea apelor la canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Indicatori de performanta garantati 2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apa a) pierderea de apa în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apa furnizata și cea intrata in sistem; b) gradul de extindere al retelei exprimat ca raport între lungimea retelei data în functiune la începutul |  |  |  |  |  |  |  |
| perioadei luate în calcul și cea de la sfârsitul perioadei luate în calcul; c) consumul specific de energie electrica pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totala de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului și cantitatea de apa furnizata; d) durata zilnica de alimentare cu apa calculata ca raport între numarul mediu zilnic de ore în care se asigura apa la utilizator și 24 ore, pe categorii de utilizatori; e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea retelei de distributie și lungimea totala a strazilor; f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numarul de utilizatori care au contoare la branșament și numarul total de utilizatori; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Pentru sistemul de canalizare a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea retelei de canalizare și lungimea totala a strazilor; b) gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea strazilor cu sistem 50 de canalizare data în functiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârsitul perioadei luate în calcul ; c) consumul specific de energie electrica pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totala de energie electrica consumata trimestriala/anuala pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apa uzată evacuată , Indicatori care se vor analiza în conditiile realizarii unui program de contorizare. |  |  |  |  |  |  |  |

APROBAT -      HCL  CUPȘENI  nr.17/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,						AVIZ,

Consilier local,						P.Secretar General al UAT,

BOGA I Ilie								FILIP Marioara